# Autoneum Challenge 2026 – Wechselbare Bodenmatten

# Wechselbare Bodenmatten für geteilte Kabinen — Idee für Challenge C

Stand 8. Sep 2026.

Teamentscheid: Challenge C – Robotaxi / Cabin Comfort.

Produktleiter (Stand 8. Sep, abends). Ein Grundpaneel mit einer Halterung, drei Ausbaustufen entlang der Distanz-Achse — jede Stufe enthält die darunter:

| Stufe | Einsatz | Was dazukommt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kurzstrecke | schnell wechselbar und abwischbar — das Basisprodukt, das die Stückzahlen trägt |
| 2 | Mittelstrecke | + Akustik (mikroperforierte Deckschicht über dem Absorber) und + Optik, weil geteilte Innenräume heute billig aussehen |
| 3 | Langstrecke / Luxus | + Heizleitungen unter der Deckschicht, „feel at home" |

Dass eine Schnittstelle alle drei trägt, macht daraus eine Plattform statt drei Produkte — und für einen Zulieferer ist das der eigentliche Wert.

Hinweis: Der Fliesstext unten stammt noch aus der Fassung, in der die Heizung führte. Die Präsentation (Praesentationen/midterm/) hat bereits die neue Struktur.

Challenge A wurde bewusst verworfen, weil die Aufgabe an ihrer eigenen Prämisse scheitert: Sie fragt nach Komfort für den „driver" eines autonomen Lastwagens — eine Person, die es 2035 voraussichtlich nicht mehr gibt. Begründung im Abschnitt „Warum eher nicht im Lastwagen".

## Der Rahmen

Use Case & Fahrzeugsegment (von den Regeln ausdrücklich verlangt): Level-4-BEV im C-/D-Segment, Europa/Schweiz, 2035, Kurzstrecke und städtisch — in zwei Betreibermodellen:

- Halterbetrieb: Der Besitzer fährt ~2 h am Tag selbst und vermietet das Fahrzeug die restliche Zeit in eine Robotaxi-Flotte.

- Flottenbetrieb: Ein Betreiber lässt dasselbe Fahrzeug 16 h am Tag laufen.

Beide landen bei derselben Kabine, aber mit unterschiedlichem Druck. Die Flotte ist für einen Zulieferer der relevantere Kunde, weil dort die Stückzahlen und das Lastenheft entstehen. Der Halter stellt die härtere Anforderung, weil er kein Depot hat.

Der Aufhänger: Die 2×2-Matrix des Dozenten (Private/Shared × Short/Long) hat für genau diesen Fall keine Zelle. „Private" und „Shared" sind dort Alternativen – ab 2035 sind sie zwei Betriebsmodi desselben Fahrzeugs. Das ist die Lücke, in die wir stossen, und es ist eine Lücke in seiner eigenen Folie.

Warum ausgerechnet der Boden:

- 10× mehr Schuhe. Ein Privatwagen sieht 2–4 Personen am Tag, ein geteiltes Fahrzeug in der Stadt eher 30–40. Der Boden ist die Fläche, die jede dieser Personen zwingend berührt.

- Niemand schaut mehr hin. Ohne Fahrer gibt es keine soziale Kontrolle. Wer im Robotaxi etwas verschüttet, wird von niemandem gesehen und steigt aus.

- Reinigung kostet beide Betreiber, auf verschiedene Weise. Der Halter hat gar kein Depot — Garage, Handstaubsauger, fünf Minuten. Die Flotte hat ein Depot, aber jede Minute Reinigung ist eine Minute ohne Umsatz.

- Er ist die einzige Fläche, die immer neben jedem ist. Ohne Fahrer gibt es keine feste Sitzordnung mehr — ein Lüftungsauslass im Armaturenbrett zielt 2035 ins Leere, Boden und untere Seitenwand nicht. Das zählt erst ab Stufe 3, ist aber der Grund, warum die Leiter dort überhaupt hinaufführen kann.

- Es ist Autoneums Bauteil. Innenraumboden und Seitenverkleidung sind Kernportfolio — wir erfinden nichts Fachfremdes.

## Die Idee: die Matte wird ein Wechselteil

Die Grundentscheidung, aus der alles folgt: Der Boden hört auf, festverbautes Interieur zu sein, und wird ein Wechselteil — eine Fläche, die man in Sekunden herausnimmt, abseits des Fahrzeugs reinigt und wieder einsetzt. Alles Weitere ist Ausbaustufe auf derselben Halterung.

### Warum die Reinigung das teuerste Problem ist

Niemand schaut mehr hin. Ohne Fahrer gibt es keine soziale Kontrolle. Wer im Robotaxi etwas verschüttet, wird von niemandem gesehen und steigt aus. Ein Privatwagen sieht 2–4 Personen am Tag, ein städtisches Robotaxi 30–40 — und der Boden ist die Fläche, die jede einzelne davon zwingend berührt.

Das ist kein Zukunftsproblem. Waymo beschäftigt heute schon eigenes Reinigungspersonal in Schutzausrüstung, weil Fahrgäste Robotaxis wie Partybusse behandeln.

Reinigung ist das Einzige, was ein Robotaxi nicht nebenbei tun kann. Eine einfache Innenreinigung dauert 30–60 Minuten, starke Verschmutzung das Zwei- bis Dreifache; 60–150 USD pro Reinigung, bis 500 wenn es schlimm ist. Das Geld ist dabei nicht das Problem — die Stunde ist es, in der das Fahrzeug niemanden fährt. Für eine Flotte ist Verfügbarkeit das ganze Produkt. Und der Halter hat es schlimmer: kein Depot, keine Crew, nur seine Garage am Sonntag.

Vorbehalt zur Ehrlichkeit: Das sind Zahlen aus der Aufbereitungsbranche und aus der Fachpresse, keine Automobilstudie. Die Grössenordnung ist unstrittig, die Präzision nicht — das gehört so gesagt, bevor jemand fragt.

### Das Vorbild: ein Luxushotel reinigt die Matratze nie

Hotels reinigen zwischen zwei Gästen nicht das Zimmer, sie tauschen die Kontaktschicht. Matratzenschoner, Laken, Bettbezug — jede Lage hat genau eine Aufgabe, und der teure Kern darunter ist geschützt und wird fast nie gewaschen. Genau deshalb lässt sich Housekeeping in Minuten messen.

Das ist unsere Idee, auf einen Fahrzeugboden angewendet: aufhören, das Auto zu putzen, und die Schicht wechseln, die dreckig geworden ist. Und es beantwortet zugleich die Frage „inspiration from other industries" aus den Regeln mit einer Branche, die das seit Jahrzehnten kommerziell betreibt.

### Die Befestigung: magnetischer Schnellwechsel

Damit das trägt, muss das Herausnehmen werkzeuglos und einhändig sein. Vorbild aus einer ganz anderen Branche, was die Regeln ausdrücklich einladen:

- MagSafe für das Prinzip: ein Raster flächenbündiger Magnetpads auf der Unterseite des Paneels, dasselbe Raster deckungsgleich im Fahrzeugboden. Das Paneel zentriert sich beim Einlegen selbst und hält ohne Verriegelung.

- Nintendo Switch 2 für die Mechanik: Magnete halten und führen, eine Entriegelung verhindert versehentliches Lösen, und eine einzige Bewegung stellt die Verbindung her.

Keine Schrauben, keine Clips, kein Klett, keine Stecker. Das ist nicht Eleganz, sondern Voraussetzung: Streusalz und Schneematsch fressen jede offenliegende mechanische oder elektrische Verbindung. In der beheizten Ausbaustufe kommt genau deshalb kontaktlose Energieübertragung dazu — man kann keinen waschbaren Boden und offenliegende Kontakte gleichzeitig haben.

### Die Produktleiter: drei Stufen auf einer Schnittstelle

| Stufe | Einsatz | Was dazukommt | Wer kauft |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurzstrecke | schnell wechselbar, abwischbar | Flotte, tausendfach — Reinigung ist Stillstand |
| 2 | Mittelstrecke | + Akustik (mikroperforierte Deckschicht über dem Absorber) und + Optik | Halter fürs eigene Wochenende, gehobene Flotten |
| 3 | Langstrecke / Luxus | + Heizleitungen unter der Deckschicht, „feel at home" | Premium-Dienste, Chauffeur-Klasse |

Jede Stufe enthält die darunter, und eine Schnittstelle trägt alle drei. Das macht daraus eine Plattform statt drei Produkte — für einen Zulieferer der eigentliche Wert, weil eine Plattform ein Lastenheft bedient und drei Einzelprodukte drei kosten. Die Stufen folgen dabei der Distanz-Achse der Trendmatrix, die uns der Dozent selbst gezeigt hat.

Warum Optik eine eigene Stufe verdient: Geteilte Innenräume sehen heute billig aus, und zwar aus genau einem Grund — strapazierfähig und hochwertig sind heute Gegensätze. Was man abspritzen kann, sieht aus wie ein Bus. Die abwischbare Deckschicht bricht diesen Zielkonflikt, und die aufklipsbare Premium-Haut ist die Designebene. Das ist derselbe Konflikt wie der akustische, nur auf einer dritten Achse.

### Der Zielkonflikt, der es schwer macht

Ein akustisch wirksamer Boden muss offen und porös sein, damit Schall eindringen und absorbiert werden kann. Ein abwischbarer Boden will geschlossen sein. Heute muss man wählen: Teppich, der absorbiert und Flecken zieht — oder Gummimatte, die abwischbar und laut ist. Im BEV-Robotaxi ohne Motorgeräusch fällt das doppelt auf, weil Roll- und Windgeräusche dann alles sind, was übrig bleibt.

Autoneum hat genau diesen Konflikt bereits gelöst — nur ausserhalb des Autos.

Erstens: Alpha-Liner, der textile Radhaus-Aussenliner, trägt eine dünne Beschichtung, bei der „the porosity of the textile material is tuned to maximize the sound absorption" — und zugleich ist „the plasticized surface also easier to clean".

Zweitens: RIMIC-Hitzeschilde sind geschlossene Aluminiumbleche, die trotzdem absorbieren, weil eine gezielte Mikroperforation Luftschall in Wärme wandelt; die Akustikleistung wird über die Anzahl Öffnungen gesteuert.

Drittens: Washable surface flooring steht im Nutzfahrzeug-Portfolio als erster Punkt unter Interior floor. Beim Pkw gibt es das nicht. Das Produkt kam mit Borgers Automotive ins Haus (1. April 2023, EUR 117 Mio.) und ist seither im Lkw geblieben.

Viertens: Die Messung existiert auch schon — der Carpet Cleanability Analyzer gibt einen Cleanability Index und einen Dirt Repellency Index aus, heute intern in der Vorentwicklung.

### Der Aufbau

| Schicht | Funktion | Herkunft im Haus |
| --- | --- | --- |
| Abwischbare Deckschicht, mikroperforiert, Monomaterial-PET | Flüssigkeit perlt ab, Schall geht hindurch | Alpha-Liner, RIMIC, Washable surface flooring |
| (Stufe 3) Heizebene, akustisch transparent | Strahlungswärme; muss über dem Absorber liegen, sonst dämmt der die Wärme weg | „(Heated) Floor mats", Nutzfahrzeug |
| Absorber | die eigentliche Akustik; dämmt in Stufe 3 zusätzlich nach unten | Hybrid-Acoustics PET |
| Magnethalterung, in Stufe 3 mit kontaktloser Speisung | werkzeugloser Wechsel, kein sichtbares Kabel | Unterhaltungselektronik |

Die Reihenfolge ist keine Kleinigkeit: Ein akustischer Absorber ist ein hervorragender Wärmedämmstoff. Läge die Heizung darunter, ginge die Wärme in die Karosserie statt in die Kabine. Deshalb sitzt sie direkt unter der Deckschicht — und muss dafür akustisch transparent sein, also gedruckte Leiterbahnen oder ein feines Netz statt einer geschlossenen Folie.

### Warum eher nicht der Lastwagen

Challenge A fragt nach der beheizten Matte für den „driver" eines autonomen Lastwagens — in Anführungszeichen, was der Fragesteller selbst schon andeutet. Fährt der Lkw 2035 autonom, sitzt dort niemand mehr.

Und es geht um viel mehr als die Matte. Verschwindet der Fahrer, verschwindet der Grund für die ganze bewohnte Kabine: Headliners, Side and rear panels, Upper storage, Bunk bed support, Floor mats, Carpet systems — all das existiert nur, weil dort ein Mensch sitzt, isst und schläft. Ein fahrerloser Lkw braucht keine Schlafkabine, sondern ein Sensorgehäuse. Das ist zugleich die ehrlichste Antwort auf Challenge B's „trends that kill the need for Autoneum products".

Der Einwand, der kommen wird: „Schlafkabinen und begleitete Fahrten gibt es doch noch." Stimmt — Europa ist beim fahrerlosen Lkw deutlich langsamer als die USA. Nur ist das ein schrumpfender Markt, und ein Zulieferer steckt Entwicklungsbudget nicht in das Segment, dem der Nutzer abhandenkommt.

### Zur Wärme: nicht überversprechen

Stufe 3 heizt den Menschen, nicht die Kabine. Rund 200 W gegenüber etwa 4'500 W konvektiv; mit warmem Boden und warmer Wand empfinden Insassen die Kabine schon 6 °C unter Solltemperatur als neutral. Im Winter kostet Heizen ein Elektrofahrzeug 20–40 % Reichweite, im Stop-and-go bis 50 % — auf einer langen Winterfahrt ist das der Unterschied zwischen komfortabel ankommen und nachladen müssen.

Aber: Das Luftsystem bleibt. Scheibenentfrostung ist gesetzlich vorgeschrieben, es verschwindet nie. Und im Kaltstart ist Gebläse schneller. Was die Fläche wegnimmt, ist die Aufgabe, Menschen warm zu halten — und dort gewinnt sie, weil ein Robotaxi im Betrieb fast nie im Kaltstart ist und die thermische Masse, die eine Fläche langsam aufheizen lässt, genau das ist, was sie eine 30-Sekunden-Türöffnung überstehen lässt.

### Nachweis und offene Punkte

Nachweisbar in einer Blockwoche: Wechselzeit mit der Stoppuhr — Paneel raus, Paneel rein. Reinigbarkeit über Autoneums eigenen Cleanability Analyzer, unsere Deckschicht gegen einen Standardteppich. Absorption durch eine perforierte Deckschicht im Impedanzrohr. Für Stufe 3 zusätzlich eine Thermografie-Aufnahme.

Offen und ehrlich zu benennen:

- Was die Heizebene die Akustik kostet. Alles zwischen Deckschicht und Absorber liegt im Schallweg.

- Wirkungsgrad der kontaktlosen Übertragung — induktiv typisch 10–20 % Verlust.

- Sicherheit: heisse Fläche, barfüssige oder schlafende Fahrgäste, Kinder. Temperaturbegrenzung und Fehlerabschaltung sind Pflicht.

- Magnete gegen Medizintechnik und gegen die Batterie-Elektromagnetikabschirmung, die Autoneum selbst herstellt.

- Halten die Magnete im Crash? Ein loses Bodenpaneel ist ein Geschoss. Das ist die härteste offene Frage.

- Drainage: wohin das Reinigungswasser läuft, ist im Pkw ungelöst.

Quellen: Autoneum Produktbroschüre 2021 (Alpha-Liner, RIMIC, Cleanability Analyzer) und Challenge-Deck 2026; US DOE und AAA zur Winterreichweite; ScienceDirect 2024 und 2026 zu Strahlungsheizung in Fahrzeugkabinen; Fachpresse zu Robotaxi-Flottenbetrieb.

## Ausblick, klein am Rande: Reinigbarkeit als spezifizierbare Kenngrösse

Nicht Teil des Pitches, aber der naheliegende nächste Schritt, falls jemand nachfragt, wie man die Reinigbarkeit eigentlich beweist.

Autoneum hat die Messung bereits: Der Carpet Cleanability Analyzer steht in der Produktbroschüre unter Measurement Systems, wird mit standardisierten Schmutzpartikeln ausgeliefert und gibt einen Cleanability Index und einen Dirt Repellency Index aus — heute intern in der Vorentwicklung.

Denkbar wäre, den Index zu einer veröffentlichten, vom OEM spezifizierbaren Klasse zu machen (Clean Class A–D) und den Schmutzkatalog von Sand und Wollfasern auf die geteilte Nutzung umzustellen: Kaffee, Streusalz-Schneematsch, Kosmetik, Take-away-Fett, Tierhaare. Wer die Messmethode definiert, definiert den Wettbewerb — und Autoneum verkauft Messsysteme ohnehin schon als Produkt.

## Wenn das Problem steht: Biomimicry andocken

Sobald wir uns auf das Problem geeinigt haben, ist der Bionik-Teil aus der Blockwoche Bionics direkt anschlussfähig – Selbstreinigung ist eine der am besten belegten Bionik-Domänen überhaupt.

Sinnvolle Vorbilder, mit ehrlicher Bewertung:

| Vorbild | Prinzip | Taugt es für einen Boden? |
| --- | --- | --- |
| Lotus (Nelumbo) | superhydrophob, Schmutz wird von abrollenden Tropfen mitgenommen | Nur bedingt – der Effekt sitzt auf feinen Wachsstrukturen und geht unter Abrieb kaputt. Auf einer Fläche, auf die man tritt, ist das ehrlich gesagt das falsche Vorbild. Genau deshalb lohnt es sich, es zu erwähnen und zu verwerfen. |
| Springschwanz (Collembola) | omniphobe Kutikula, weist auch Öle ab; Effekt kommt aus hinterschnittener Geometrie, nicht aus einer Beschichtung | Das passende Vorbild. Geometrie überlebt Abrieb, eine Wachsschicht nicht. Und Geometrie ist genau das, was Autoneum mit Mikroperforation ohnehin fertigt. |
| Kannenpflanze (Nepenthes) | flüssigkeitsinfundierte, rutschige Oberfläche (SLIPS), selbstheilend | Interessant für Fett und Öl, aber eine infundierte Flüssigkeit in einem Fahrzeugboden ist regulatorisch heikel. Als Variante prüfen. |
| Haifischhaut | Bewuchs wird durch Topografie verhindert, ohne Biozid | Hygiene-Argument ohne Chemie – passt zu „use life-friendly chemistry". |
| Laubfrosch-Haftscheiben | Kanäle leiten Wasser weg und erhalten dadurch Grip im Nassen | Direkt relevant: Fahrgäste steigen mit nassen Schuhen ein, Rutschsicherheit ist eine harte Anforderung. Ihr habt dazu schon Example tree frog.pdf im Kursmaterial. |

Die Konvergenz, auf die es ankommt: Springschwanz und Laubfrosch führen beide auf Mikrogeometrie statt auf Beschichtung – abriebfest, chemiefrei, und in derselben Fertigungslogik wie Autoneums Mikroperforation. Damit sind die Deckschicht des Paneels und der Bionik-Teil nicht zwei nebeneinanderliegende Kapitel, sondern dieselbe Aussage von zwei Seiten.

Life's Principles dann als KPI, nach der Regel aus eurem eigenen Modul: leiten, nicht dekorieren; nur relevante wählen; testbar machen. Kandidaten hier: „be resource efficient" (Monomaterial, ein Bauteil statt Teppich + Gummimatte), „use life-friendly chemistry" (Hygiene über Geometrie statt Biozid, ABC statt Latex), „be locally attuned and responsive" (Privatmodus/Taximodus).

## Nächster Schritt

Ein Bauteil, drei Stufen: die Matte wird ein Wechselteil. In dieser Reihenfolge präsentieren — erst was Reinigung einen Betreiber kostet, dann das Hotel-Prinzip, dann das magnetische Wechselpaneel, dann die Leiter nach oben bis zur beheizten Stufe. Die Wärme ist der Schluss, nicht der Anfang.

Die Zwischenpräsentation ist Mittwoch 09:00 und wird zu 50 % auf die Idee und zu 30 % auf die Recherche bewertet. Beides ist damit belegt.